Izveštaj o požaru na deponiji Golo Brdo u selu Kožlje na 24 km od Novog Pazara

Situacija na deponiji Golo Brdo u toku 25.07.2025.godine nepromenjena u odnosu na prethodni dan. Ekipe rade  i dalje na sanaciji deponije, nasipanjem zemlje i zatrpavanjem.

Predstavnik ZZJZ NP prisustvovao je sastanku Saveta za zdravlje u Opštini Tutin zbog trenutne situacije  na deponiji , koja je pogodila i nekoliko seoskih naselja na ovoj teritoriji. Dati su dole navedeni predlozi mera, koji će biti razmotreni na sednici Kriznog štaba u Tutinu.

Ekipa ZZJZ NP, u toku jučerašnjeg dana završila je nadzor nad vodosnabdevanjem u 9 seoskih naselja najbližih deponiji, gde su popisani lokalni vodni objekti od značaja . Ovo je prvi korak u realizovanju predložene i usvojene  mere što se tiče ispitivanja higijenske ispravnosti vode sa lokalnih vodnih objekata koji se koriste za piće kao i za napajanje stoke i za uzgajanje poljoprivrednih kultura .

Preuzimanje komunalnog otpada iz grada i dalje se vrši u smanjenom obimu, obzirom da isti nije moguće deponovati na staroj deponiji Golo Brdo.  Otpad se odlaže na deponiji Opštine Raška  ( 4 kamiona od 15 kubnih metara)  i Vrnjačkoj Banji (jedan kamion zapremine 90 m3) kao privremeno rešenja, trajnijeg rešenja još uvek nema.

Na osnovu epidemiološkog nadzora od 16.07.2025. godine od strane epidemiologa  ZZJZ NP ukazano je na opasnosti po zdravlje stanovništva od posledica požara na deponiji i neadekvatnog prikupljanja i deponovanja komunalnim otpadom. Stručne službe ZZJZ NP svakodnevno prate i nadzorišu situaciju i predlažu mere.

Inteziviran je rad u ambulanti Lukare DZ Novi Pazar, organizovan je rad u prvoj smeni i tokom vikenda.

U toku 20.07.2025. na inicijativu predstavnika ZZJZ NP koju je usvojio Gradski grizni štab u NP, izmeštena je mobilna merna stanica za merenje kvaliteta vazduha i postavljena  na oko 400 m udaljenosti od deponije Golo Brdo pored portirnice. Izmeštanje iste izvršilo je Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave NP uz asistenciju predstavnika AZZŽS koje je i odredilo lokaciju postavljenja.

Podaci sa sajta AZZŽS -24 časovne vrednosti na stanici Golo Brdo i Novi Pazar

Kvalitet vazduha je u pogledu parametara koji se prate PM10 , PM2,5, OZON, SO2, NO2, a na osnovu srednjih dnevnih  vrednosti koje nisu prelazile dozvoljene granične vrednosti , ostao u drugoj kategoriji (dobar) , na obe merne stanice.

Maksimalne satne vrednosti suspendovanih čestica PM10 na mernoj stanici Golo Brdo isle su  do 60 µg /m3 a, dok su na gradskoj stanici u NP registrovane maksimalne vrednosti  išle do 67 µg /m3  . Maksimalne satne vrednosti ozona bile su na obe merne stanice 116 µg /m3  .

Na današnji dan nema prijava pacijenata sa simptomima  crevnih zaraznih bolesti. Niti prijava pacijenata sa respiratornim ili drugim simptomima sa ugroženog područja.

Predlog mera:

- Organizovati stručnu procenu zdravstvene bezbednosti radnika koji rade na sanaciji deponije zbog mogućih iznenadnih erupcija i eksplozija metana , kao i drugih mogućih izloženosti

- Pojačati nadzor inspekcijskih i drugih nadležnih službi nad  mogućim stvaranjem divljih deponija i shodno situaciji, kontrolisano i pod nadzorom formirati privremena odlagališta, a najadekvatnije rešenje je odlaganje otpada  na teritorijalno najbližu deponiju

- Predlog mera za postupanje građana u slučaju prekida odnošenja komunalnog otpada (Nalazi se u prilogu ovog izveštaja i na sajtu ZZJZ NP)

- Pojačati nadzor nad crevnim i drugim zaraznim bolestima na nivou Domova zdravlja u Novom Pazaru i Tutinu, i Opšte bolnice u Novom Pazaru.

- Pojačati rad u ambulanti Lukare radi preventivnih pregleda najvulnerabilnijeg stanovništva( trudnice, deca stariji, osobe koje boluju od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti ) sa područja ugroženih teritorija.

- Pojačati nadzor nadležnih službi nad psima lutalicama, glodarima i ostalim štetočinama koji se sakupljaju oko otpada.

- Intezivirati mere DDD( dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) u svim ustanovama sa pojačanim rizikom, ustanove koje se bave prometom i distribucijom namirnica i hrane i

javnim površinama

- Za stanovnike područja oko deponije, neophodno je da vodu za piće , pripremu namirnica i ličnu higijenu koriste isključivo iz vodovodne mreže JKP , ukoliko ne postoje mogućnosti za to koristiti flaširanu vodu za piće ili vodu iz cisterne.

- Izvršiti  nadzor nad vodosnabdevanjem u naseljima  najbližim deponiji,  ispitati i informisati se o broju individualnih vodnih objekata ( bunara, izvora) i učestalosti i svrhe upotrebe vode , a u saradnji sa nadležnom mesnom zajednicom ili lokalnom samoupravom.

- Nakon procene izdvojiti najprioritetnije lokalne i individualne vodne objekte ( sa najvećim brojem korisnika)  iste staviti pod kontrolom i laboratorijski ispitati u mikrobiološkom  i fizičko hemijskom pogledu ( A obim) a dodatno : ortofosfati, aluminijum, nikl, arsen, živa, kadmijum, olovo, cijanid, ftalati. Do dobijanja rezultata vodu iz individualnih vodnih objekata  ne koristiti za ljudsku upotrebu kao ni za navodnjavanje uzgajanih životnih namirnica i napajanje stoke.

- Sprovoditi praćenje kvaliteta površinskih voda iz potoka i reka u koje se izlivaju procedne vode sa deponije , pojačanom učestalošću - jednom nedeljno, tokom meseci kada su padavine pojačane a posledično  spiranje ocednih voda  sa deponije veće. Potom nastaviti praćenje kvaliteta  površinskih voda koje mogu biti pod uticajem  predmetne deponije na mesečnom nivou.

- Uzimajući u obzir prirodu pojedinih zagađujućih materija kao proizvoda sagorevanja sa deponije, kao perzistentnih organskih polutanata koji odlaze u više slojeve atmosfere i prenose se na veće  udaljenosti u saradnji  sa AZZŽS i Republičkim hidrometerološkim zavodom sagledati širi pojas, uključujući i prekogranični koji bi mogao biti pod uticajem ovih zagađujućih materija( vazduh, voda i životne namirnice) i u skladu sa tim informisati nadležne  institucije, radi preuzimanja adekvatnih mera.

- Redovno izveštavati javnost o sprovedenim aktivnostima, rezultatima ispitivanja voda i prisutnim rizicima uz  davanje jasnih mera, saveta i preporuka za stanovništvo.

- U sardnji sa poljoprivrednom savetodavnom i drugim nadležnim službama, proceniti broj domaćinstava koje uzgajaju poljoprivredne kulture i gaje domaće životinje i biljne kulture za svoje potrebe, kako bi se procenili rizici i sagledale karakteristike njihove ishrane i obavile analize dostupne hrane;

- proceniti broj poljoprivrednih proizvođača i stočara koji svoje proizvode plasiraju na lokalno tržište, kako bi se procenili rizici i obavila analiza tih proizvoda u prometu;

obaviti procenu rizika od difuznog zagađenja poljoprivrednog zemljišta

- Izvršiti procenu o broju stanovnika koji su najugroženiji radi:

- obezbeđivanja cisterni za piće ili flaširane vode

- obezbeđivanje maski FFP2 za najugroženije

- Redovna komunikacija sa stanovništvom i njegova edukacija u vezi sa zdravstvenom bezbednošću hrane, i rizicima za nastanak bolesti i sanitarno higijenskim merama.-

- Intezivirati saradnju sa lokalnim Radio i TV stanicama u cilju povećanja dostupnosti informacijama od značaja za zdravlje stanovništva shodno proceni na terenu, po mogućnosti odštampati uputstva i preko predstavnika mesnih zajednica podeliti preporuke.